电价和天然气价格+成本价

根据2026年1月的最新市场数据，我为你整理了江苏省（你所在的地区）以及全国范围内的电价与天然气价格总览。

一、电力价格总览

目前的电价机制主要分为居民生活用电（峰谷分时）和工商业用电（按需量/容量+电度电价）。

1.1. 江苏省居民用电参考 (典型峰谷电价)

如果你开通了“峰谷电”计量，电费会有明显差异。以下是典型的阶梯电价参考（具体以你家账单为准）：

| 时段 | 时间范围 | 电价参考(元/度) | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高峰(H) | 08:00-22:00 | 0.568-0.618 | 尽量减少大功率电器使用 |
| 低谷(L) | 22:00-次日08:00 | 0.288-0.338 | 推荐：热水器、洗衣机、电动车充电 |

省钱提示：江苏1月的谷电占比如果能提升，电费可显著降低。例如，将洗澡时间安排在22:00后，或设置家电夜间洗涤，利用0.288元的低谷电价。

1.2. 全国工商业电价动态 (2026年1月)

对于企业或商铺，1月份多地执行了尖峰电价，且价差在拉大。

高价区：上海（大工业峰谷差价超1.3元/kWh）、山东、浙江、湖南等地价差维持高位。

低价区：新疆（峰谷价差极小，仅约0.026元/kWh，受新能源消纳影响大）、宁夏、内蒙古西部。

趋势：相比2025年12月，甘肃、内蒙古西部、山东等地的峰谷价差环比上涨，而新疆、山西、辽宁等地出现明显下跌。

二、天然气价格总览

天然气价格分为居民用气（取暖/做饭）和工业/市场现货。近期受采暖季影响，部分地区出台了降价或补贴政策。

2.1. 江苏省天然气价格 (参考)

液化天然气 (LNG)：根据1月16日的数据，江苏如东LNG接收站的出厂价格约为 4850.00 元/吨。

管道气：全国当月交付的管道天然气现货均价约为 2.52 元/立方米。

2.2. 全国各地价格动态 (2026年1月)

居民取暖优惠：河北多地（保定、廊坊、邯郸等）在采暖季期间，农村“煤改气”居民用气价格下调了约0.2元/立方米（如廊坊第一档调至2.73元/m³），并发放了200元/户的补贴。

非居民用气：

上海：非居民管道气基准价格调整，最高限价根据用量在3.79-4.26元/m³之间。

广州：非居民管道气最高限价调整为 4.41 元/立方米。

趋势：国内现货价格整体呈现调整态势，部分地区为保供稳价进行了阶段性下调。

三、总结建议

如果你是居民用户：在江苏冬季，利用好谷电（0.288元） 和政府的燃气补贴是降低成本的核心。

如果你是企业用户：关注所在省份的峰谷价差，江苏、上海等地的价差较大，通过储能或调整生产排程（多在夜间生产）可以大幅节省成本。

结合南京冬季的政策特点，你们的模型可以重点关注以下经济效益点：

1.  “午间谷”套利： 利用11:00-13:00的低谷电价进行储能充电或制冰蓄冷，替代下午14:00开始的高峰电价负荷。

2.  尖峰削减： 重点关注18:00-20:00的尖峰时段（如果适用），这是节省电费的“黄金时段”，储能放电效益最高。

3.  气电替代分析： 当电价处于尖峰/高峰时，若天然气价格相对较低，模型可以考虑启动燃气设备（如燃气轮机、溴化锂制冷）来减少高价购电，实现气电互补。

注意： 具体的电价绝对值（元/kWh）取决于你们的电压等级和市场交易价格。如果你们有具体的购电均价，我可以帮你们计算出具体的峰谷平电价数值。

四．特定电价（南京冬季）

根据您所在的南京地区及当前2026年1月的冬季时间，为您整理了居民用电和用气的价格详情。

电力价格

南京居民电价主要分为阶梯电价和峰谷分时电价。如果没有申请“峰谷电”，则执行统一的阶梯电价；如果申请了，则分为峰段和谷段。

居民阶梯电价（未申请峰谷电）

这种计费方式下，不分白天晚上，电价统一，但根据年用电量分为三档。

第一档 (年用电量 ≤ 2760 度)：0.5283 元/度

第二档 (2760  4800 度)：0.8283 元/度

居民峰谷分时电价（已申请峰谷电）

如果申请了峰谷电，电价会随时间段变化。当前正值冬季，但居民用电的峰谷时段划分是固定的。

| 时段 | 时间范围 | 电价(元/度) |
| --- | --- | --- |
| 峰段(白天) | 08:00-21:00 | 0.5583 |
| 谷段(晚上) | 21:00-次日08:00 | 0.3583 |

注意：工商业用电在冬季（12月-次年2月）会有特殊的分时电价政策，增设午间谷时段，但居民用电不在此列。

当前南京处于冬季电价模式（12月-次年2月）。对于工商业储能模型，最关键的是峰谷价差。

冬季分时电价时段表（12月-次年2月）

| 时段 | 具体时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 尖峰 | 12月-次年1月：18:00-20:00 | 仅315kVA及以上工业用户执行 |
| 高峰 | 14:00-22:00 | 持续8小时高电价 |
| 平段 | 06:00-11:00, 13:00-14:00, 22:00-24:00 | 基准价格 |
| 低谷 | 00:00-06:00, 11:00-13:00 | 增设午间谷段（2小时） |

电价浮动比例（模型计算基准）

注：浮动基数为用户的购电价格（不含输配电价等附加费），具体浮动比例如下：

谷段： 下浮 65%（这是一个非常大的折扣，意味着谷电成本极低，适合充电/制冰）。

峰段： 上浮 70%（单一制，100kVA及以上）或 80%（两部制）。

尖峰： 在峰段价格基础上再上浮 20%。

模型建议：

午间策略： 冬季特意设置了 11:00-13:00 为低谷，这与传统的中午光伏大发时段重合。如果你们的模型包含冰蓄冷或电储能，这个2小时的“午间谷”是绝佳的充电/蓄冷窗口。

晚间策略： 14:00-22:00是连续的高电价时段，储能系统应在此时段放电/释冷，以避开高昂的尖峰和高峰电价。

五．特定天然气价格（南京冬季）

南京居民用管道天然气同样执行阶梯价格，价格与季节无关，但冬季用气量大，更容易进入高阶梯。

第一档 (年用气量 ≤ 400 立方米)：3.03 元/立方米

第二档 (400  1100 立方米)：4.24 元/立方米

特别说明：人口在4人及以上的家庭，可以申请增加阶梯气量基数，具体可咨询燃气公司。

这是一个非常专业且复杂的综合能源系统（IES）优化问题。要将这五个独立的物理模型（锂电池、超级电容、超导磁、压缩空气、飞轮）融合成一个混合储能系统（HESS），并考虑经济效益（电价+天然气），这属于高级能源管理系统的范畴。

天然气主要用于冷热电三联供（CCHP）或锅炉。南京工商业用气价格相对稳定，主要由“气源采购价+配气价”构成。

基准价格：南京非居民用气合同内最高销售价格约为 3.30元/立方米（参考近期数据）。

实际采购价： 实际结算通常采用“代购代销”模式，价格随行就市，一般在 3.0~3.8元/立方米 之间浮动。

季节性调整： 虽然部分年份会有季节性加价，但目前的政策重点在于疏导上游气源成本，具体需参考你们与燃气公司的具体合同。

六、核心结论：居民还是工商业？

答案：必须是工商业应用。

6.1.设备属性：

超导磁储能（SMES）、压缩空气（CAES）和飞轮（Flywheel）是兆瓦级的昂贵工业设备，维护成本极高，不可能用于居民家庭。

6.2天然气耦合：

- 只有工商业场景下，天然气才能通过CAES或热电联产（CCHP）转化为电能或冷热能产生经济价值。

6.3经济可行性：

- 只有工商业的峰谷电价差（通常0.7-1.0元/度）才能覆盖这五种设备高昂的运行和维护成本。

针对你在南京（冬季）工商业用户的用电和用气价格关注，我为你整理了最新的峰谷电价和气价信息。

- 特定成本

- 针对构建的包含BESS（电池）、SC（超级电容）、FESS（飞轮）、SMES（超导）和CAES（压缩空气）的复杂混合储能模型，结合南京（江苏）当前冬季（12月-次年2月）的最新政策与市场行情。

- 这些数据涵盖了能源价格（输入成本）、设备造价（投资成本）和运维成本，可直接用于的经济调度（ED）和全生命周期成本（LCOE）计算。

7.1. 能源价格（南京冬季工商业）

- 这是决定储能充放电策略的核心信号。

A. 电力价格（分时电价 - 冬季模式）

- 注：江苏电网自2025年6月起执行新政策，当前冬季（12月-2月）时段特殊。

- 基准价格假设： 假设工商业两部制电价用户，市场化交易均价约为 0.60 - 0.65元/kWh（不含输配电价，具体视电压等级而定）。

- 浮动机制：

- 低谷期（00:00-06:00, 11:00-13:00）： 基准价 times (1 - 65%) approx 0.21元/kWh

- 平段（06:00-11:00, 13:00-14:00, 22:00-24:00）： 基准价 approx 0.62元/kWh

- 高峰期（14:00-22:00）： 基准价 times (1 + 80%) approx 1.12元/kWh

- 尖峰期（18:00-20:00，仅大工业）： 高峰价 times (1 + 20%) approx 1.34元/kWh

- 关键洞察： 冬季特意设置了 11:00-13:00 为低谷，这是利用CAES或BESS进行午间补电的绝佳窗口。

B. 天然气价格（多能互补基准）

- 价格范围： 南京工商业天然气价格受上游影响，当前冬季参考价为 3.50 - 3.80元/m³。

- 热值换算： 1 m³ approx 10 kWh（低位发热值），发电效率通常取30%-40%（三联供系统）。

7.2. 设备造价与材料价格（CAPEX）

- 这是计算投资回收期和LCOE的关键。以下价格为2025-2026年市场调研的设备本体参考均价（不含土建和大型升压站）。

| - 设备类型 | - 关键参数 | - 参考单价 (元) | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - BESS (锂电) | - /Wh | - 0.60-0.80元/Wh | - 磷酸铁锂系统，含PCS和BMS |
| - SC (超级电容) | - /Wh | - 1.50-2.50元/Wh | - 功率型器件，寿命长，成本高 |
| - FESS (飞轮) | - /kW | - 8,000-12,000元/kW | - 适合高频次、短时充放，寿命20年+ |
| - SMES (超导) | - /kWh | - 50,000-80,000元/kWh | - 极高端，效率极高(>95%)，目前多处于示范阶段，成本极高 |
| - CAES (压缩空气) | - /kWh | - 2,000-3,500元/kWh | - 需地质条件（盐穴/硬岩），适合大规模长时储能 |

- 材料成本提示：

- BESS： 碳酸锂价格波动已趋稳，目前成本主要受碳酸锂和铜箔价格影响。

- SMES： 液氮/氦冷却系统的材料成本和维护成本非常高，模型中需计入极高的固定成本。

7.3. 运维与损耗成本（OPEX）

| - 成本项 | - 参考值 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - BESS运维 | - 20-30元/kWh/年 | - 含电池更换预备费 |
| - CAES运维 | - 较低 | - 主要是机械维护，无化学损耗 |
| - 功率损耗 | - 变化 | - BESS往返效率90-92%，SC/FESS约85-90%，SMES>95%，CAES约60-70%（绝热型更高） |
| - 折旧年限 | - 10-15年 | - 财务模型常用折旧周期 |

7.4. 混合模型经济性分配建议

- 结合南京冬季数据，建议你们的模型按以下逻辑分配资源：

7.4.1.  能量时移（套利）：

- 主力： CAES 和 BESS。

- 策略： 利用 00:00-06:00 和 11:00-13:00 的低价电（0.21元）充电，在 14:00-22:00（1.12元）放电。由于CAES成本低、寿命长，应承担基础能量套利。

7.4.2.  功率支撑（辅助服务）：

- 主力： SC 和 FESS。

- 策略： 针对 18:00-20:00 的尖峰时刻，利用其毫秒级响应能力平抑负荷波动，避免触发需量电费或高价购电。虽然单价高，但循环寿命无限，分摊下来可能更划算。

7.4.3.  特殊角色：

- SMES： 除非模型涉及极高精度的电压支撑或轨道交通储能，否则在工商业经济模型中，其高成本通常不具备竞争力。

- 天然气联动： 如果电价尖峰期（18:00-20:00）天然气价格相对较低（<3.5元），模型应考虑启动燃气三联供（CHP）优先供电/热，减少高价电的采购，从而降低储能系统的放电压力。

- 下一步建议：可以将上述CAPEX数据代入模型，计算各技术的度电成本（LCOE）和功率成本，再结合南京的电价差（峰谷差约0.9元/kWh），计算出最优的混合配比（例如：多少比例的BESS配多少比例的CAES）。